Betriebsanleitung

Digitalkupplung: MK1,MK2, MK1h, MK2h

H0e-D1/D2, N/TT-D1/D2

Stromführende: MKS/2, MKS/2h, MKS/3, MKS/3h, MKS/4, MKS/5,

H0eS/2, H0eS/3, N/TTS-2, N/TTS-3

Ohne Funktion: MK, H0e, N/TT

für H0 1:87: NEM 362, NEM 363

für TT 1:120 NEM 358 , N 1:160 NEM 355

Tran Decoder:

DCX51-2, DCX70-2,

DCX74,DCX74z,

DCX75, DCX33,SL51-3,

SL74, DCX80, SL80-3:

rot Schiene rechts

schwarz Schiene links

grau Motor links

orange Motor rechts

blau Gemeinsamer Plus Kupplung Plus,

langes Kabel

weiß Licht vorne

gelb Licht hinten

Zimo Decoder

MX620, MX63, MX64,

MX640,:

F1 grün Kupplung 1 Minus,

kurzes Kabel

F2 violett Kupplung 2 Minus,

kurzes Kabel

MK1, MK2, MK1h, MK2h: Modellkupplung1, Modellkupplung2, h = höhenverstellbar

MK1, MK2: geeignet für alle Geleise; der Magnet befindet sich unter den Bügel der

Kupplung. Funktioniert einwandfrei mit Bügel aus nicht magnetischem Material.

Bei magnetisierbaren Bügeln, bleibt der Bügel des angehängten Fahrzeuges durch den

Magneten hängen, und leichte Waggons würden mitgezogen werden.

UM dies zu verhindern, sollte man unsere MK , den Messingbügel oder die Roco -

Universalkupplung verwenden.

MKS/2, MKS/2h, MKS/3, MKS/3h, MKS/4, MKS/5, h = höhenverstellbar

sind stromführende Kupplungen.

Die Stromweiterleitung wird mit Buchsen und Stecker in den Kupplungskörper, weitergeleitet.

Die MKS/2, MKS72h, MKS/3, MKS/3h, MKS/4, MKS/5 sind2 – 5 polig stromführende

Kupplungen. Die MKS sind kurzgekuppelt.

H0e-D1/D2, N/TT-D1/D2 immer ein passendes Gegenstück

H0e-D1/D2: Unterschied von D1 zu D2 ist das die D1 nur eine Zunge zum Entkuppeln hat, die

D2 hat auch einen Bügel für Doppeltraktionen geeignet damit zwei Loks verbunden werden

können.

N/TT-D1, N/TT-D2 immer ein passendes Gegenstück

N/TT-D1/D2: Unterschied von D1 zu D2 ist, dass die D1 nur eine Zunge zum Entkuppeln hat, die

D2 hat auch einen Bügel für Doppeltraktionen. Damit ist sie geeignet zwei Loks zu verbinden.

N-D1/D2 hat die Aufnahme Nem 355, TT-D1/D2 hat die Aufnahme 358

H0eS2/3, NTTS2/3

sind stromführende Kupplungen.

Die Stromweiterleitung wird mit Buchsen und Stecker in den Kupplungskörper, weitergeleitet.

Die H0e, TT und N Kupplungen sind in technischer Anwendung gleich wie die H0

Kupplungen. Achtung wir haben auch nachrüstbare Kupplungsaufnahmen für N, TT,

H0e, die kleinste Aufnahme hat die Abmessung von 6 x 5 x 4 mm (L x B x H). Die Aufnahme

passt zur Kupplung N/TT, kann aber genauso in H0e Waggon/Loks eingebaut werden.

Decoder mit Funktionssausgang in Verbindung mit ZS1

Bei Decodern mit Funktionsausgang ist der Funktionsausgang verstärkt (siehe

Betriebshandbuch des jeweiligen Decoderherstellers). Zuerst Schrumpfschläuche über die

Kabel der Kupplung geben, dann den Anschluss vornehmen.

􀂾 schwarzes Kabel der ZS1 am Decoder PLUS

􀂾 braunes Kabel der ZS1 am Funktionsausgang des Decoders

􀂾 blaues Kabel der ZS1, an beide Kupplungen langes Kabel (Plus)

􀂾 eines der beiden violetten Kabel , an das kurze Kabel einer Kupplung

􀂾 das andere violette Kabel, an die zweite Kupplung kurzes Kabel

Decoder mit zeitgesteuertem Kupplungsausgang

Bei Decodern mit zeitgesteuertem Kupplungsausgang ist der Funktionsausgang verstärkt

(siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Herstellers).

􀂾 Langes Kabel der Kupplung (PLUS) am gemeinsamen Pluspol des Decoders blau

anlöten.

􀂾 Kurzes Kabel der Kupplung (MINUS) am Funktionsausgang des Decoders (grünes

oder violettes Kabel) anlöten.

􀂾 Dann beide Kabel isolieren.

Inbetriebnahme, Programmieren der Kupplung

Vor Inbetriebnahme muss die Kupplung am Decoder programmiert werden.

(siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Decoderherstellers).

Zimo Decoder mit Zeitsteuerung MX64,MX620, MX63 programmieren der

einzelnen CVs (siehe Betriebshandbuch des jeweiligen Decoderherstellers

www.zimo.at

Für Funktion 1 grünes Kabel ( eine Kupplung): CV 127: 48 eingeben

CV 115: 70 eingeben (ca. 4 sek.)

Für Funktion 1 + 2 grünes + braunes Kabel

(zwei Kupplungen): CV127: 48 eingeben

CV128: 48 eingeben

CV115: 70 eingeben ( ca. 4 sek.)

Variante 1: Tran Decoder mit Zeitsteuerung: programmieren der einzelnen CV´s

(siehe Betriebshandbuch des Decoderherstellers www.tran.at

CV 55: 0 eingeben

CV 56:.40 eingeben (ca. 4sec.), bei höheren Werten kann es zu Schäden

kommen.

CV 58: 4 (ist für eine Kupplung, Zusatzfunktion 1), 12 (ist für zwei Kupplungen,

Zusatzfunktion 1 + 2).

Variante 2: Tran Decoder mit Entkupplungsautomatik (automatischer Ablauf mit

nur einen Tastendruck).

Man bleibt mit den Zug stehen, schaltet die Funktionstaste ein und wieder aus, erst

jetzt wird der Automatische Entkupplungsvorgang aufgerufen.

Lok setzt etwas zurück, wechselt die Fahrrichtung, Kupplung wird angehoben, Lok

fährt weg.

UM diese Funktion zu nützen müssen sie folgende CV´s ändern.

CV 35 = 0 damit Funktionsausgang nicht mit F1 Taste aktiviert werden kann

CV 36 = 0 damit Funktionsausgang nicht mit F2 Taste aktiviert werden kann

CV 147 = 20 Fahrstufe fürs entlasten ( 1-128)

CV 148 = 50 Fahrstufe fürs wegfahren ( 1-128)

CV 149 = 8 Zeit beim entlasten, 1 entspricht 0,1 sek., (1-255)

CV 150 = 15 Zeit beim wegfahren, 1 entspricht 0,1 sek., (1-255)

CV 151 = 3 ist für Funktionstaste 3 (1-12)

CV 152 = 8 was für ein F-ausgang beim Vorwärts fahren hinten zur

Kupplung führt (1,2,4,8…..) Bitzählung

CV 153 = 4 was für ein F-Ausgang beim Rückwärts fahren vorne zur

Kupplung führt (1,2,4,8…..) Bitzählung

Wenn Variante 1 und 2 verwendet wird muss die Kupplung bei Variante 1 nach

dem Entkuppeln immer ausgeschaltet werden, sonst funktioniert Variante 2

nicht, es fährt nur die Lok zurück und vor aber Entkuppeln tut sie nicht

Zuerst mit Glühbirne testen ob Programmierung funktioniert oder nicht!

Alle Angaben wurden mittels ZIMO MX1, MX2, Zimodecoder und mit allen Tran

Decodern getestet.

Falls alles programmiert und angeschlossen ist, kann die Lokomotive oder der

Waggon für den ersten Kupplungsversuch getestet werden. Funktioniert alles nach

Wunsch, Lokomotive oder Waggon schließen.

Quelle: Firma Krois

www.modellbahn-hobbyshop.de